МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Основы архитектуры ЦВМ

Отчет о выполнении лабораторной работы №2

Синтез комбинационных суммирующих устройств. АЛУ.

Студент,

группы 5130201/30002                                     _____________         Путята М. А.

Руководитель                                                    _____________       Вербова Н. М.

Санкт-Петербург - 2024 г.

Цель работы:

Изучить принципы работы суммирующих устройств.

Методика:

По переключательной функцией из таблицы 1, был синтезирован полусумматор.

Таблица 1

В ходе синтеза полусумматора была составлена СДНФ для двух переменных.

Далее по этим формулам была построена схема полусумматора в Multisim (Рис. 1).

Рис.1 Полусумматор

В соответствии с переключательной функцией из таблицы 2 был синтезирован одноразрядный комбинационный сумматор.

Таблица 2

Для синтеза сумматора была составлена СДНФ для трех переменных, по которой и была введена в Multisim схема сумматора (Рис. 2).

Рис. 2 Сумматор

Во второй части лабораторной работы были изучены принципы работы АЛУ К155ИП3 (Рис. 3).

Рис.3. Схема АЛУ К155ИП3

Далее схема АЛУ К155ИП3 была введена в Multisim (Рис. 4).

Рис.4. Схема АЛУ К155ИП3

Была проверена работа схемы в режиме выполнения логических функций (при подаче на вход М логической единицы)

- поразрядной конъюнкции (АВ) двух операндов А и В, для А=0110, В=1101

Результат AB = 0100

Режим работы F: 1011

Рис.5. поразрядная конъюнкция (АВ)

2)поразрядной дизъюнкции (АVB), для А=1010, В=0111;

Результат АVB = 1111

Режим работы F: 1110

Рис.6. поразрядная дизъюнкция (АVB)

3)суммирования по модулю два (АВ), для А=0011, В=0101

Результат АВ = 0110

Режим работы F: 0110

Рис.7. суммирования по модулю два (А+В)

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы

принципы построения двоичных полусумматора и одноразрядного

комбинационного сумматора. Была изучена микросхема АЛУ К155ИП3

и на ее основе построено четырехразрядное АЛУ, выполняющее

как арифметические, так и логические операции.