МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Основы архитектуры ЦВМ

Отчет о выполнении лабораторной работы №3

Синтез последовательностных схем. Счетчики.

Студент,

группы 5130201/30002                                     _____________         Путята М. А.

Руководитель                                                    _____________       Вербова Н. М.

Санкт-Петербург - 2024 г.

Цель работы:

Изучить принципы синтеза последовательных схем на примере синтеза недвоичного счётчика.

Методика:

Часть I.

Требуется построить недвоичный вычитающий счетчик с коэффициентом пересчета равным 5. Для построения соответствующего счетчика необходимо три триггера, т. к.:

Kсч=5

m≥log2Kсч=log25=2,3219→m=3

Число избыточных состояний счетчика:

N=2m-Kn÷=23-5=3

Из возможных состояний счетчика исключим, например, состояния 
Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3(101, 110, 111). Тогда порядок изменения состояний счетчика будет следующим:

Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3,  Q1Q2Q3

Составим таблицу функционирования счетчика:

| № сост. | Q1t | Q2t | Q3t | Q1t+1 | Q2t+1 | Q3t+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

По таблице функционирования составляем прикладные таблицы для каждого триггера счетчика:

| Q1t ->Q1t+1 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | 00 | - | - | 00 |
| Q3’ | 00 | - | 10 | 01 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

| Q2t ->Q2t+1 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | 11 | - | - | 00 |
| Q3’ | 10 | - | 01 | 00 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

| Q3t ->Q3t+1 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | 10 | - | - | 10 |
| Q3’ | 01 | - | 01 | 00 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

В качестве элементной базы выберем триггеры J-K типа. На основании полученных прикладных таблиц и характеристической таблицы J-K триггера составляем карты Карно для J-входа и K-входа каждого триггера:

| J1 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | 0 | - | - | 0 |
| Q3’ | 0 | - | * | 1 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

|  | K1 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 | * | - | - | * |
|  | Q3’ | * | - | 1 | * |
|  |  | Q2’ | Q1 | Q2’ |  |

| J2 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | * | - | - | 0 |
| Q3’ | * | - | 1 | 0 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

|  | K2 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 | 0 | - | - | * |
|  | Q3’ | 1 | - | * | * |
|  |  | Q2’ | Q1 | Q2’ |  |

|  | K3 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 | 1 | - | - | 1 |
|  | Q3’ | * | - | * | * |
|  |  | Q2’ | Q1 | Q2’ |  |

| J3 | Q2 |  | Q2’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | * | - | - | * |
| Q3’ | 1 | - | 1 | 0 |
|  | Q2’ | Q1 |  | Q2’ |

Из полученного набора карт Карно составляем логические уравнения входов триггеров, которые связывают между собой входы и выходы всех триггеров счетчика:

J1 =Q2’Q3’                    K1 =1

J2 =Q1                                          K2 =Q3’

J3 =Q1’Q2VQ1                       K3 =1

На основании полученных уравнений была построена схема счетчика:

Часть II.

Схема для исследований ИС К155ИЕ6 (SN74192).

Проверка работы схемы:

Схема счетчика при суммировании в динамике.

Осциллограмма:

Суммирующий счётчик с коэффициентом пересчёта, равным 6.

Вывод

В ходе лабораторной работы была синтезирована схема недвоичного вычитающего счётчика с коэффициентом пересчёта, равным 3. Также был изучен принцип работы счётчика на базе ИС К155ИЕ6 (SN74192). Была построена схема счѐтчика при суммировании в динамике, и сняты осциллограммы сигналов на выходах счѐтчика. Помимо этого, на базе счётчика ИС К155ИЕ6 (SN74192) была синтезирована схема счётчика с коэффициентом пересчёта, равным 6.