МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Основы архитектуры ЦВМ

Отчёт по лабораторной работе №6

Команды и способы адресации для х86 в 32-битном режиме

Студент,

группы 5130201/30002                                     _____________         Путята М. А.

Руководитель                                                    _____________       Вербова Н. М.

Санкт-Петербург, 2024

Задача работы: познакомиться с системой процессорных команд и способами

использования этих команд.

Методика:

1) взять фрагмент программы на языке Си, заданный преподавателем, или написать такой фрагмент самостоятельно по заданной спецификации.

2) оттранслировать программу, содержащую этот фрагмент

3) перейти в режим отладки и изучить дизассемблированный код фрагмента

4) самостоятельно заменить обращение к элементам массива через индекс на обращение через указатель, перетранслировать программу, проанализировать и прокомментировать, как компилятор реализовал обращение через указатель.

а. Система команд

1 Набор команд и их использование

2 Кодирование: длина и содержимое полей

b. Способы адресации

1 Непосредственные константы – способы задания

2 Обращение по абсолютному адресу – как это организовать

3 Косвенно-регистровая адресация – в каких ситуациях используется (например, обращение к элементам массива)

4 Многокомпонентная адресация – в каких ситуациях используется

5 Адресация в командах переходов – какие способы реализованы в архитектуре х86

Код программы на языке Си.

unsigned short cMas[10];

long i = 8;

void main() {

do

{

if (i < 7)

cMas[i] = (8 * i) | 0x3;

else

cMas[i] = 25 * i / 3;

i--;

} while (i != 0);

}

Дизассемблированный код с пояснениями.

unsigned short cMas[10];

long i = 8;

void main() {

008D1770  push        ebp

Сохранение текущего значения ebp (базового указателя) на стек для восстановления при выходе из функции.

008D1771  mov         ebp,esp

Установка нового базового указателя ebp, равного значению esp (указателя стека), и инициализация локальных переменных и параметров функции.

008D1773  sub         esp,0C0h

Выделение 0xC0 (192) байта в стеке (пространство для локальных переменных).

008D1779  push        ebx

Сохранение значения регистра ebx.

008D177A  push        esi

Сохранение значения регистра esi.

008D177B  push        edi

Сохранение значения регистра edi.

008D177C  mov         edi,ebp

Копирование значения регистра ebp в edi.

008D177E  xor         ecx,ecx

Обнуление регистра ecx путём проведение логической операции «Исключающее или» с самим собой.

008D1780  mov         eax,0CCCCCCCCh

Копирование значения 0xCCCCCCCC в регистр eax.

008D1785  rep stos    dword ptr es:[edi]

Несколько раз (число повторений определяется в регистре ecx) записывает значение, хранящееся в eax, в память начиная с адреса edi. Но на практике ничего не происходит, так как перед этой строчкой ecx был приравнен к нулю.

008D1787  mov         ecx,offset _57FBEDDF_Source@cpp (08DC000h)

Загрузка смещения адреса функции в ecx.

do

{

if (i < 7)

008D1791  cmp         dword ptr [i (08DA000h)],7

Сравнение значения переменной i, которая находится по адресу 08DA000h с 7.

008D1798  jge         __$EncStackInitStart+39h (08D17B5h)

Если i больше или равно 7 – переход к инструкции по адресу 0x08D17B5.

cMas[i] = (8 * i) | 0x3;

008D179A  mov         eax,dword ptr [i (08DA000h)]

Загрузка значения i в eax.

008D179F  shl         eax,3

Умножение i на 8 (производится сдвиг влево).

008D17A2  or          eax,3

Логическое или i с 3 (Добавляет 3 к результату).

008D17A5  mov         ecx,dword ptr [i (08DA000h)]

Запись i в ecx.

008D17AB  mov         word ptr cMas (08DA140h)[ecx*2],ax

Сохранение результата в массив cMas.

008D17B3  jmp         __$EncStackInitStart+56h (08D17D2h)

Переход к следующей инструкции (после инструкции else).

else

cMas[i] = 25 * i / 3;

008D17B5  imul        eax,dword ptr [i (08DA000h)],19h

Умножение значения i на 0x19 (25).

008D17BC  cdq

Расширение знака из eax в edx (Подготовка к делению).

008D17BD  mov         ecx,3

Установка значения 3 в ecx

008D17C2  idiv        eax,ecx

Проведение деления eax на ecx.

008D17C4  mov         edx,dword ptr [i (08DA000h)]

Запись значения i в edx.

008D17CA  mov         word ptr cMas (08DA140h)[edx*2],ax

Запись результата в массив cMas.

i--;

008D17D2  mov         eax,dword ptr [i (08DA000h)]

Запись i в eax.

008D17D7  sub         eax,1

Уменьшение значения eax на единицу

008D17DA  mov         dword ptr [i (08DA000h)],eax

Запись нового значения в i;

} while (i != 0);

008D17DF  jne         __$EncStackInitStart+15h (08D1791h)

Переход к началу цикла если i не равно нулю.

}

008D17E1  xor         eax,eax

Обнуление регистра eax.

008D17E3  pop         edi

008D17E4  pop         esi

008D17E5  pop         ebx

Восстановление регистров edi, esi, ebx после выполнения функции.

008D17E6  add         esp,0C0h

Добавляет в стек 0xC0 (192) байта, которые ранее были выделены.

008D17EC  cmp         ebp,esp

Сравнение ebp c esp для проверки корректности стека

008D17EE  call        __RTC_CheckEsp (08D123Fh)

Проверка корректности указателя стека.

008D17F3  mov         esp,ebp

Восстановление начального значения указателя стека перед выходом из программы.

008D17F5  pop         ebp

Восстановление значения ebp.

008D17F6  ret

Возвращение управления в место вызова (в данном случае выход из программы).

Массив cMas и переменная i были объявлены глобально

Карта памяти (на момент завершения программы).

| Переменная | Адрес | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| cMas[0] | 0x008da140 | 0 |
| cMas[1] | 0x008da142 | 11 |
| cMas[2] | 0x008da144 | 19 |
| cMas[3] | 0x008da146 | 27 |
| cMas[4] | 0x008da148 | 35 |
| cMas[5] | 0x008da14a | 43 |
| cMas[6] | 0x008da14c | 51 |
| cMas[7] | 0x008da14e | 58 |
| cMas[8] | 0x008da150 | 66 |
| cMas[9] | 0x008da152 | 0 |
| i | 0x008da000 | 0 |

Код программы на языке Си после изменений.

void main() {

unsigned short cMas[10];

unsigned short* pcMas = cMas;

long i = 8;

do

{

if (i < 7)

*(pcMas + i) = (8 * i) | 0x3;

else

*(pcMas + i) = 25 * i / 3;

i--;

} while (i != 0);

}

Дизассемблированный код с пояснениями новых или изменённых строк.

void main() {

00D644E0  push        ebp

00D644E1  mov         ebp,esp

00D644E3  sub         esp,0F8h

00D644E9  push        ebx

00D644EA  push        esi

00D644EB  push        edi

00D644EC  lea         edi,[ebp-38h]

00D644EF  mov         ecx,0Eh

00D644F4  mov         eax,0CCCCCCCCh

00D644F9  rep stos    dword ptr es:[edi]

00D644FB  mov         eax,dword ptr [__security_cookie (0D6A028h)]

00D64500  xor         eax,ebp

00D64502  mov         dword ptr [ebp-4],eax

00D64505  mov         ecx,offset _57FBEDDF_Source@cpp (0D6C000h)

00D6450A  call        @__CheckForDebuggerJustMyCode@4 (0D6131Bh)

unsigned short cMas[10];

unsigned short* pcMas = cMas;

00D6450F  lea         eax,[cMas]

Загрузка адреса массива cMas в регистр eax.

00D64512  mov         dword ptr [pcMas],eax

long i = 8;

00D64515  mov         dword ptr [i],8

Запись значения 8 в переменную i.

do

{

if (i < 7)

00D6451C  cmp         dword ptr [i],7

Сравнение значения переменной i со значением 7. Отличается от кода до изменения тем, что теперь i – локальная переменная и при обращении к ней адрес не указывается.

00D64520  jge         __$EncStackInitStart+4Bh (0D64537h)

*(pcMas + i) = (8 * i) | 0x3;

00D64522  mov         eax,dword ptr [i]

Запись значения переменной i в eax. Опять же без адреса.

00D64525  shl         eax,3

00D64528  or          eax,3

00D6452B  mov         ecx,dword ptr [i]

Без адреса

00D6452E  mov         edx,dword ptr [pcMas]

Загрузка адреса массива, на который указывает pcMas, в edx.

00D64531  mov         word ptr [edx+ecx*2],ax

Сохранение значения, находящегося в ax, в элемент массива cMas[i]. Умножая ecx на 2, осуществляется переход к нужному элементу массива (используется 2, так как размер unsigned short – 2 байта).

00D64535  jmp         __$EncStackInitStart+61h (0D6454Dh)

else

*(pcMas + i) = 25 * i / 3;

00D64537  imul        eax,dword ptr [i],19h

Не используется адрес.

00D6453B  cdq

00D6453C  mov         ecx,3

00D64541  idiv        eax,ecx

00D64543  mov         edx,dword ptr [i]

Без адреса

00D64546  mov         ecx,dword ptr [pcMas]

Снова загружается адрес массива в edx.

00D64549  mov         word ptr [ecx+edx*2],ax

Сохранение значения, находящегося в ax, в элемент массива cMas[i]. Умножая ecx на 2, осуществляется переход к нужному элементу массива (используется 2, так как размер unsigned short – 2 байта).

i--;

00D6454D  mov         eax,dword ptr [i]

00D64550  sub         eax,1

00D64553  mov         dword ptr [i],eax

Во всех этих строках не используется адрес переменной i.

} while (i != 0);

00D64556  jne         __$EncStackInitStart+30h (0D6451Ch)

}

00D64558  xor         eax,eax

00D6455A  push        edx

00D6455B  mov         ecx,ebp

00D6455D  push        eax

00D6455E  lea         edx,ds:[0D6458Ch]

00D64564  call        @_RTC_CheckStackVars@8 (0D611DBh)

00D64569  pop         eax

00D6456A  pop         edx

00D6456B  pop         edi

00D6456C  pop         esi

00D6456D  pop         ebx

00D6456E  mov         ecx,dword ptr [ebp-4]

00D64571  xor         ecx,ebp

00D64573  call        @__security_check_cookie@4 (0D61145h)

00D64578  add         esp,0F8h

00D6457E  cmp         ebp,esp

00D64580  call        __RTC_CheckEsp (0D6123Fh)

00D64585  mov         esp,ebp

00D64587  pop         ebp

00D64588  ret

Карта памяти (на момент завершения программы).

| Переменная | Адрес | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| cMas[0] | 0x006ff9d8 | 0 |
| cMas[1] | 0x006ff9da | 11 |
| cMas[2] | 0x006ff9dc | 19 |
| cMas[3] | 0x006ff9de | 27 |
| cMas[4] | 0x006ff9e0 | 35 |
| cMas[5] | 0x006ff9e2 | 43 |
| cMas[6] | 0x006ff9e4 | 51 |
| cMas[7] | 0x006ff9e6 | 58 |
| cMas[8] | 0x006ff9e8 | 66 |
| cMas[9] | 0x006ff9ea | 0 |
| pcMas | 0x006ff9cc | 0x006ff9d8 |
| i | 0x006ff9c0 | 0 |

В случае, когда команды обращались к глобальным переменным (код до изменения), использовалась абсолютная адресация переменных (

i (08DA000h)). В случае с локальными переменными (код после изменения) для обращения к переменной i использовалась косвенно-регистровая адресация, а адрес массива cMas использовался только один раз для инициализации указателя pcMas.

Примером многокомпонентной адрессации может являться следующий код: 008D17AB  mov         word ptr cMas (08DA140h)[ecx*2],ax

08DA140h – адрес массив cMas.

[ecx*2] – множитель индекса, который указывает, как вычисляется смещение. Умножается на 2, так как каждый элемент массива занимает 2 байта.

ax – значение которое будет записано в вычисленный адрес.

Все команды перехода в данной программе используют относительную адресацию. Например,

008D17B3  jmp         __$EncStackInitStart+56h (08D17D2h)

Команда jmp выполняет безусловный переход, то есть переход к указанной цели, поток выполнения программы переходит на новый адрес.